Электрокотел ЭВПМ Электрокотел ЭВПм предназначен для водяного отопления зданий имеющих открытую отопительную систему, работающую при давлении не более 0,15 МПа (15 м. водяного столба), при напряжение трехфазной сети 380В или однофазной сети 220В. Водонагреватели могут использоваться автономно или совместно с отопительными котлами, работающими на твердом топливе. Водонагреватели изготавливаются климатического исполнения УХЛ4 по ГОСТ 15150-69 и предназначены для эксплуатации в отапливаемых помещениях с невзрывоопасной средой при температуре окружающего воздуха от +1С до +35С и относительной влажности воздуха не более 80% при температуре 25 С. Монтаж котла можно произвести как горизонтально, так и вертикально. В отопительную систему подключается при помощи патрубков ДУ-40. Водонагреватель оснащается встроенным пультом управления, в который входят: регулятор температуры, что позволяет установить необходимую температуру в системе и автоматически поддерживать ее; датчик аварийного отключения, позволяет избежать закипания отопительной системы, отключая нагревательные элементы (ТЭНБ). Имеется три ступени мощности. Клавиши, регулятор температуры и световая индикация включения расположены на лицевой панели котла. В электрической схеме магнитные пускатели заменены на реле, что позволяет существенно снизить уровень шума при работе электрокотла. Характеристика; ЭВПМ-24; ЭВПМ-36; ЭВПМ-48. Номинальная мощность, кВт; 24; 26; 48. Номинальное напряжение, В(3-фазы); 380; 3x380; 3x380. Номинальное напряжение,В(1-фазы). Температура воды на выходе С; 35-85; 35-85; 35-85. Габаритные размеры (мм) не более; 430* 180* 654; 570* 180* 654; 710* 180* 654. Масса, кг не более; 21; 30; 40. Площадь отапливаемых помещений при расчётной температуре 25С и высоте помещения не более 3 метров; 80-85; 300-360; 400-480. Частота, Гц; 50; 50; 50. Нагревательный элемент; СЭВ-12; СЭВ-12; СЭВ-12.

ЭВПМ-24, ЭВПМ-36, ЭВПМ-48

В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технологии изготовления изделия возможны отклонения конструкции изделия от требований паспорта, не влияющие на условия эксплуатации.

#### НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1. Электроводонагреватели типа ЭВПМ-24, ЭВПМ-36, ЭВПМ-48 (далее «водонагреватели») предназначены для работы в составе системы водяного отопления жилых и служебных помещений, с  принудительной (насосной) циркуляцией теплоносителя (воды) при давлении не более 0,25 МПа и температуре нагрева теплоносителя до 85С. Рабочий диапазон температур окружающей среды от +1С до +40С.

1.2. Водонагреватели применяются совместно с  циркуляционными насосами,  обеспечивающими необходимую циркуляцию теплоносителя в системе отопления и исключающие возможности закипания теплоносителя..

1.3. В системах отопления в качестве теплоносителя, кроме воды, может применяться незамерзающий теплоносители типа Аргус-Хатдип, Dixis при выполнении условий по их применению в системах отопления, указанных в инструкции. Использование в системах отопления других теплоносителей не допускается.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тип изделия | ЭВПМ-24 | ЭВПМ-36 | ЭВПМ-48 |
| --- | --- | --- | --- |
| Напряжение питающей сети (трехфазной), В. | 3х38010% |  |  |
| Частота, Гц | 50 |  |  |
| - Номинальная мощность, не более, кВт | - 24,0 | - 36,0 | - 48,0 |
| - Площадь отапливаемого помещения, м2 | - 90-120 | - 300-360 | - 400-480 |
| - Емкость водонагревателя, л | - 4,9 | - 4,9 | - 4,9 |
| - Габаритные размеры, мм | - 430х180х654 | - 570х180х654 | - 710х180х654 |
| - Давление воды в системе отопления, Мпа, не более | - 0,25 |  |  |
| Сопротивление изоляции, Мом, не менее | 0,5 |  |  |
| Класс защиты по электробезопасности | 01 |  |  |
| Нагревательный элемент | СЭВ-12 |  |  |
| Масса, кг | 21 | 30 | 40 |

#### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Электроводонагреватель	  	                  - 1 шт.

Паспорт                                                          	- 1 шт.

Упаковка                                                         	- 1 шт.

- УСТРОЙСТВО И РАБОТА

4.1. Водонагреватель рис. 1 представляет собой корпус из трубы, внутри которого расположены   трубчатые электронагревательные элементы (ТЭН), объединенные в блок нагревателей. Корпус водонагревателя имеет два патрубка: нижний – для подвода холодной воды, верхний - для отвода нагретой воды. Корпус водонагревателя закрыт стальным кожухом.

4.2. Рядом с корпусом водонагревателя внутри кожуха размещены элементы управления: датчик-реле температуры, лампа индикации, магнитный пускатель. Ручка датчика-реле температуры выведена на лицевую панель кожуха и служит для регулирования температуры воды в водонагревателе. Лампа индикации установлена на кожухе рядом с датчиком и служит для индикации наличия напряжения. Магнитный пускатель обеспечивает включение – отключение блока ТЭН.

4.3. В средней левой части водонагревателя  имеется вводные отверстия и клеммные колодки для ввода и подключения циркуляционного насоса и  внешнего регулятора температуры воздуха в помещении. При отсутствии внешнего регулятора клеммы клеммной колодки должны быть закорочены перемычкой.

4.4. В нижней левой части водонагревателя  имеется вводное отверстие для подвода питания.

- УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Установка и монтаж  водонагревателя в отопительную систему и подключение к электросети должны производится квалифицированным персоналом, по согласованию с местными органами Госэнергонадзора, в соответствии с «Инструкцией по электроснабжению индивидуальных жилых домов и других частных сооружений», при обязательном соблюдении требований ПУЭ, ПТЭ и ПТБ.

5.2.  Без заземления (зануления) водонагреватель не включать. Заземлению (занулению) подлежат собственно водонагреватель, пульт управления и трубопроводы системы отопления.

5.3. Категорически запрещается использовать для заземления металлоконструкции водопроводных отопительных и газовых сетей.

5.4. Визуальный контроль целостности защитного заземления должен выполняться перед каждым включением водонагревателя в работу.

5.5. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- использовать водонагреватель в закрытых системах горячего водоснабжения (наличие расширительного бачка в системе обязательно;

- эксплуатировать водонагреватель при неполном заполнении водой и при превышении температуры воды выше 85С;

5.6. Не допускается повышение давления воды в водонагревателе выше 0,25 МПа.

5.7. Все работы по осмотру, профилактике и ремонту водонагревателя должны производится при   отключенном от сети

водонагревателе.

#### РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ

6.1. Водонагреватель устанавливается в помещениях, не содержащих вредных паров кислот, взрывоопасных газов, токопроводящей пыли, с относительной влажностью воздуха не более  80% при 25ºС. Монтаж водонагревателя в отопительную систему должен выполняться специалистами, имеющими опыт в проведении  сантехнических работ.

6.2. Электромонтажные работы по подключению водонагревателя должны производится по согласованному с местными органами Госэнергонадзора проекту, силами специализированных организаций, имеющих право выполнять работы в действующих электросетях и электроустановках при обязательном соблюдении требований ПУЭ, ПТЭ и ПТБ.

6.3. При монтаже водонагреватель следует закрепить на стене шурупами через отверстия в кронштейнах на его задней стенке, обеспечив необходимые для обслуживания расстояния до боковых стен и расстояние до пола не менее  700мм  для замены блока ТЭН.

6.4. При подключении электроводонагревателя в систему отопления допускается установка на его входном и выходном патрубке шаровых кранов или иных задвижек с проходным сечением не менее 1½ '.

ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается включение нагрева водонагревателя при закрытой запорной арматуре.

| 6.5. В целях улучшения условий циркуляции теплоносителя систему отопления рекомендуется комплектовать циркуляционным насосом (рис. 5). Параметры циркуляционного насоса (таблица 1) подбираются таким образом, чтобы в течение часа через него прогонялся троекратный полный объем теплоносителя системы. Производительность конкретной модели насоса определяется по напорно-расходной характеристике второй скорости вращения насоса, при напоре, равному гидравлическому сопротивлению системы. Как правило, вследствие небольшой скорости циркуляции теплоносителя, величина гидравлического сопротивления для частного дома не приводит к потерям более 1-2 метров (0,1 - 0,2 атм). В рабочем диапазоне температур теплоносители Аргус-Хатдип и Dixis по сравнению с водой имеют большую вязкость и меньшую теплоемкость, поэтому при выборе циркуляционного насоса расчетный расход следует принимать на 10% больше, а расчетный напор на 60% выше. При правильном монтаже циркуляционные насосы практически бесшумны. Вы сможете определить, работает ли насос, только по легкой вибрации, когда дотронетесь до него рукой. Система с принудительной циркуляцией менее критична к разводке труб, позволяет уменьшить сечение труб. Рекомендуемый насос (на примере насосов фирмы «Wilo») | RS 25/4, RS 25/6 |
| --- | --- |
| Насосы фирмы «Grundfos» с электронным регулированием | Alpha 25-40, Alpha 32-40 Alpha 25-60, Alpha 32-60 |
| Трехскоростные насосы фирмы «Grundfos» | UPS 25-40, UPS 32-40 UPS 25-50, UPS 32-50 |

Таблица 1

6.6.  Система с естественной циркуляцией (рис. 3) зависима от расположения водонагревателя (котла) и требует монтажа труб большого диаметра. Водонагреватель, с целью улучшения условий циркуляции воды в системе отопления, необходимо установить так, чтобы его нижний патрубок был ниже радиаторов отопления (нижней точкой всей системы отопления), что выполнить не всегда удается.

6.7. Трубопроводы выполняются из водопроводных труб, соединения на резьбе и сварке.

6.8. Рекомендуемые установочные размеры для радиаторов при монтаже квартирного отопления:

- от стен до радиатора – не менее 3 см;

- от пола до низа радиатора – 10 см;

- от верха радиатора до подоконника не менее 10 см.

6.9. При установке радиатора в нише расстояние до боковой стенки ниши не менее 10 см с каждой стороны. При гибке труб радиус сгиба не менее 2 наружных диаметров трубы.

6.10. Горизонтальные трубопроводы должны прокладываться с уклоном для выпуска воздуха не менее 10 мм на 1 погонный метр трубопровода. При этом уклоны ответвлений к нагнетательному прибору должны быть не менее 10 мм на всю длину подводки в сторону нагревательного прибора.

6.11. Система отопления должна быть оборудована открытым или закрытым (мембранным) расширительным баком (экспансоматом).

6.12. Подбор экспанзомата

Оптимальный объем экспансомата для конкретной системы отопления зависит от следующих факторов:

Общий объем теплоносителя в системе – сумма объемов котла, радиаторов, подводящих труб и других элементов, содержащих теплоноситель.  Выбор оптимального объема экспансомата по таблице 2.

При использовании теплоносителей «Аргус-Хатдип» или «Dixis» расчетный объема экспанзомата следует увеличить на 30%.

Общее правило: экспанзомат большего размера не повредит. Меньший может стать причиной проблем.

| Давление в системе/ высота системы | Общий объем теплоносителя в отопительной системе, л. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1500 | 2000 |
| 0,5 атм./ 5 м. | 4 | 8 | 12 | 18 | 18 | 24 | 35 | 35 | 35 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 150 | 150 |
| 1,0 атм./ 10,0 м. | 8 | 12 | 18 | 18 | 24 | 35 | 35 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 150 | 150 | 200 |
| 1,5 атм. / 15,0 м. | 8 | 18 | 24 | 35 | 35 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 150 | 150 | 150 | 200 | 300 |

6.13. Преимущества экспанзомата

При установке экспанзомата Вы избавитесь от следующих проблем, связанных с открытой расширительной емкостью:

- Более дорогой монтаж и установка в отопительную систему по сравнению с экспанзоматом (верхняя точка установки, подводящие трубы и т.д.).

- Необходимость постоянного добавления воды в систему из-за ее испарения из открытой емкости.

- Увеличение коррозии и накипеобразования на ТЭНах вследствии растворения воздуха (в первую очередь кислорода) в воде в открытой расширительной емкости.

- Потери тепла за счет испарения теплоносителя из открытой расширительной емкости и большой длины к ней подводящих труб.

6.14. После монтажа систему отопления следует промыть, заполнить чистой, без твердых включений и минеральных масел, химически нейтральной (дистиллированной) водой или жидкостью  для отопительных систем (макс. содержание гликоля 30%) и опресовать. Выпустить воздух из системы и устранить протечки.

6.15. Подключение водонагревателя к электросети производится через автоматический выключатель или УЗО, рассчитанный на номинальный ток водонагревателя, кабелем или монтажным проводом в металлорукаве (трубе). Для подключения необходимо снять кожух водонагревателя, вводной кабель пропустить через вводную изоляционную втулку и закрепить скобой на основании водонагревателя. Фазные и нулевой  провода следует подключить в соответствии с маркировкой на клеммы входного клеммника.

При подключении следует проверить затяжку всех доступных контактных соединений и при необходимости подтянуть.

6.16. Сечение жил питающих проводов, фазных и нулевых должно быть не менее указанных в таблице 3. Сечение проводов рабочего нуля не менее фазных и защитного заземления в соответстивии с ПУЭ.

6.17. В водонагревателе предусмотрено подключение внешнего регулятора температуры воздуха в помещении и циркуляционного насоса. При отсутствии внешнего регулятора клеммы на клеммной колодке замкнуты накоротко. При установке внешнего регулятора необходимо учитывать нагрузочную способность его контактов (не менее 1А, 250В ) и диапазон регулирования температуры.

6.18. Для подключения внешнего внешнего регулятора температуры и циркуляционного насоса кабели пропустите через вводные изоляционные втулки, закрепите скобами на основании водонагревателя и подключите к соответствующим  клеммным колодкам. При подключении внешнего регулятора температуры удалите перемычку.

6.19. Прокладку проводов или кабеля  следует проводить в электротехнических плинтусах, коробах, либо в трубе или металлорукаве. Защитная труба должна быть заземлена.

7. ПРАВИЛА ХРАHЕHИЯ И ТРАСПОРТИРОВАНИЯ

7.1. Электроводонагреватели должны храниться в закрытых помещениях в условиях,  исключающих возможность воздействия солнечных лучей, влаги, резких  колебаний температуры. Температура окружающего воздуха при  хранении  электроводонагревателей должна быть не ниже +1 С. Относительная  влажность  воздуха не более 80% при +25 С.

7.2. Транспортирование электроводонагревателей допускается производить любым видом транспорта на любые расстояния. Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов – по группе условий хранения 4(Ж2) ГОСТ 15150-69; условия транспортирования в части воздействия механических факторов – по группе условий транспортирования Л ГОСТ 23216-78.

8.    ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1. Изготовитель гарантирует нормальную работу водонагревателя при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения.

8.2. Гарантийный срок эксплуатации 1 год со дня продажи потребителю.

8.3. Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации безвозмездно исправлять дефекты изделия или заменять его, если дефекты не возникли вследствие нарушения покупателем правил пользования изделием или его хранения.  Гарантийный ремонт осуществляет предприятие-изготовитель или его представитель.

8.4. Предприятие-изготовитель не принимает претензии к качеству работы водонагревателя и не производит гарантийный ремонт в случаях  несоблюдения требований настоящего Паспорта или его отсутствия, наличия механических повреждений или следов самостоятельной разборки, ремонта или доработок, стихийных бедствий, пожаров.

8.5. Срок службы водонагревателя составляет 10 лет с момента ввода в эксплуатацию.    По истечении срока службы   изготовитель не несет ответственности за безопасность изделия.